Ruhestromaufnahme des Ford Transit:
Das gilt sinngemäß auch für alle anderen Fahrzeuge.

Die Selbstentladung der Batterie wurde nicht berücksichtigt!
Sie ist Alters-, Ladezustands- und Temperaturabhängig. Sie ist daher nur ungenau anzugeben und wird mit 0,5-2% pro Tag in der Literatur genannt.

Damit verändert die Selbstentladung die nachfolgend aufgeführten Werte zum schlechteren. 
Alle Geräte aus, Beleuchtung aus, Alarmanlage im Ruhemodus an: Stromentnahme 55mA = 0,055A
Tagesarbeit 1,32Ah. In 50 Tagen also 66Ah.
Eine neue vollgeladene 80Ah Batterie hält demnach bei 20°C ca. 50 Tage bis zur kompletten Entladung. Das ist dann fast der erste Infarkt. Und sollte daher auf jeden Fall vermieden werden.

Bei 0°C hat die Batterie noch ca. 85% der tatsächlich noch vorhandenen Kapazität.
Also 68Ah.

Dadurch verringert sich die entnehmbare Ladung auf ca. 58Ah, entsprechend max. 43 Tage.

Eine Batterie mit 3-4 Lebensjahren hat eine Restkapazität von etwa 40-60%.

Das sind ca. 30-48Ah.
Bei 30Ah bleiben also ca. 23 Tage, bei 48 Ah sind es noch 36 Tage.

Bei 0°C hat die ältere Batterie noch ca. 25-41Ah Kapazität.
So bleiben bei 25Ah gerade noch ca. 19 Tage, bei 41Ah noch 31 Tage.
Wobei damit nicht gesagt ist, ob der Akku noch eine ausreichende Kaltstartfähigkeit hat.

Ältere Batterien haben durch Verschleiß beschädigte Bleiplatten. Diese können bei hoher Stromaufnahme während des Startens möglicherweise nicht mehr den erforderlichen Startstrom liefern.

Zumal das Öl im Motor zähflüssiger ist und mehr Anlasserkraft erfordert.

